MLAIRQuality – интеллектуальная система контроля качества воздуха в системах вентиляции больших зданий.

Авторы:

Неустроев Илья

Харлов Максим

Лещишин Роман

Савельев Денис

Описание бизнес-задачи

Коротко о том, в чем состоит проблема и почему эту задачу можно решить с помощью ML-модели.

Традиционные системы не адаптивны, они работают по заданному алгоритму, пусть даже и с привязкой к показаниям датчиков, они не хранят историю, не используют эту информацию для прогнозирования и управления системой.

В итоге имеем:

- перерасход энергии, когда вентиляция работает там, где не нужно (в отдельных помещениях);

- неравномерное качество воздуха. Такая ситуация возникает, когда факторы загрязнения распределяются по зданию неравномерно, а система вентиляции работает равномерно централизованно;

- износ оборудования. Это следствие пустопорожней работы;

- ручная регулировка – зависимость от человеческого фактора. Часто вентиляция запитана от света в помещениях, который используется как признак присутствия человека. Однако фактором загрязнения может быть не только человек (скоропортящейся продукты, химические вещества);

- Потери тепла через рекуператор. Довольно часто в приточно-вытяжных системах вентиляции используют рекуператоры для того, чтобы в теплообменнике нагреть приточный воздух вытяжным. Раз мы все равно нагретый вытяжной воздух выбрасываем в атмосферу, то рационально будет нагреть им напоследок приточный воздух. Однако, в классических системах, нагретый воздух может попусту уходить в вытяжку из помещения, ведь система работает централизованно и там, где не требуется;

Имеются магистральные воздуховоды приточной и вытяжной вентиляции, от которых выполнены ответвления в отдельные помещения:

В каждом помещении имеется Arduino с датчиками с wi-fi модулем и клапаном на сервоприводе. С настраиваемой частотой Arduino передает данные с датчиков на web-сервер, на котором запущено наше приложение с ML-моделью. Эти приложение накапливает статистику, периодически переобучает модель и выполняет предикт индекса качества воздуха в отдельном помещении. Если он понизился, мы знаем где, посылаем json Arduino с командой открыть клапан и json контроллеру вентилятора, это тоже Arduino с wi-fi модулем и мощными твердотельными реле (мощная нагрузка до 10-100 КВт).

Описание схемы пайплайна

- Полный цикл данных:

- Сбор данных

  - ESP32 отправляет JSON-пакеты с показаниями датчиков на Flask-сервер (эндпоинт /data).

  - В пакете: room_id, дата/время, показания датчиков (temp, hum, mq7 и т. д.).

- Предварительная обработка

  - Сервер извлекает дату из поля date, вычисляет season (по месяцу) и weekday (день недели).

  - Обновляет глобальное хранилище last_data последними значениями.

- Прогноз ML-модели

  - Модель (AirQualityPredictor) получает данные из last_data.

  - Заменяет значения -1 на средние (метод preprocess_features).

  - Масштабирует признаки через StandardScaler.

  - Классифицирует качество воздуха (iaq_class от 0 до 5) и возвращает вероятности классов.

  - Добавляет рекомендацию (recommendation) на основе класса.

- Сохранение в БД

  - Функция save_to_database преобразует и валидирует все поля.

  - Сохраняет запись в таблицу sensor.data PostgreSQL:

    - сырые данные датчиков;

    - вычисленные season, weekday;

    - предсказанный iaq_class;

    - iaq_proba (JSON с вероятностями классов).

- Обратная связь

  - Клиент (ESP32 или веб-интерфейс) получает ответ:

json

{

"status": "success",

"packet_number": 123,

"iaq_class": 2,

"recommendation": "Удовл."

}

- Переобучение (опционально)

  - По запросу /retrain модель переобучается на последних N записях из БД.

  - Сохраняет обновлённую модель и скалер

- Подробная логика работы пайплайна:

1. Обучение модели

После запуска python air_quality_ml.py, класс:

- читает CSV

- делает AutoML-подбор через RandomizedSearchCV

- сохраняет модель в artifacts/

- пишет отчёт в reports/

- пишет метаданные и эксперименты в monitoring/

2. Работа Flask-сервера

Когда Flask получает запрос на /predict, модель:

- делает предсказание

- пишет строку в monitoring/predictions.jsonl

- возвращает JSON с iaq_class, вероятностями и рекомендацией

3. Мониторинг дрейфа

Когда вызываем /monitoring/drift, сервер:

- сравнивает два CSV

- строит список признаков с PSI-подобной оценкой

- сохраняет отчёт в monitoring/drift_YYYYMMDD_HHMMSS.csv

4. Результаты обучения

- Отчёты обучения: в папке reports/: train_report_*.txt — человекочитаемый отчёт, train_report_*.json — машинно-читаемая сводка с метриками и classification_report.

- Логи экспериментов: файл monitoring/experiments.jsonl — это построчный JSON - каждая строка — один запуск обучения; Удобно смотреть через jq, Python, VS Code или лог-вьювер.

3.  ETL-процесс (Extract-Transform-Load)

1. Extract (извлечение)

- Источник: JSON-запросы от ESP32 (HTTP POST /data).

- Метаданные: room_id, date, time.

- Сырые данные: 15+ полей датчиков (temp, hum, mq7, ens_co2 и др.).

2. Transform (преобразование)

- Вычисление признаков:

  - season — по месяцу из date (get_season_by_month).

  - weekday — день недели (isoweekday()).

- Очистка данных:

  - замена -1 → среднее значение по столбцу (в preprocess_features);

  - приведение типов (int, float) и подстановка дефолтов (safe_convert).

- Масштабирование: StandardScaler (обучается при первом обучении модели).

- Прогноз: классификация iaq_class (0–5) + вероятности.

- Пост-обработка: генерация текстовой рекомендации (get_recommendation).

3. Load (загрузка)

- Приёмник: таблица sensor.data в PostgreSQL.

- Поля: все сырые и вычисленные признаки + iaq_class, iaq_proba, packet_count.

- Формат: структурированная запись с временными метками и метаданными комнаты.

4. Архитектура ML-модели

Модель: RandomForestClassifier (sklearn)

Гиперпараметры:
· n_estimators=200 — 200 деревьев;
· max_depth=15 — ограничение глубины;
· random_state=42 — воспроизводимость;
· class_weight='balanced' — учёт дисбаланса классов.

Вход: 16 признаков (см. feature_columns).

Выход: класс iaq_class (0–5):
· 0: «Отлично»;
· 1: «Хорошо»;
· 2: «Удовлетворительно»;
· 3: «Плохо»;
· 4: «Очень плохо»;
· 5: «АВАРИЯ!».

Оценка: classification_report (точность, полнота, F1).

Сохранение: joblib (модель + скалер).

Особенности:
· обработка пропусков (-1 → среднее);
· инкрементальное обучение (/retrain из БД);
· вероятностный вывод (predict_proba) для интерпретации;
· быстрый режим подбора: RandomizedSearchCV с n_iter=3–5, cv=2, ограниченное пространство гиперпараметров (n_estimators , max_depth , min_samples_split , min_samples_leaf ), n_jobs=1;
· режим продакшн: online — только predict() в Flask; offline — полное AutoML по расписанию;

Отчет по метрикам с применением AutoML:

В ходе решения задачи, был рассмотрен также вариант применения чистой модели RandomForestClassifier (в виду требования по производительности системы). При этом были получены такие метрики:

Модель RandomForest показала устойчиво хорошие показатели по всем метрикам. Преимущества такого подхода:

0) отличные показатели
1) не нужно масштабировать, значит проще внедрить
2) не чувствительна к мультиколлинеарности
3) быстро обучается
4) дает интерпретацию результата, на последней картинке коэффициенты, которые дала модель. Видно, какой параметр сильнее будет влиять

5) Устойчив к выбросам в отличии от градиентного бустинга : выбросы, шум и нелинейности, которые «ломают» градиентный бустинг, но Random Forest переносит спокойно.

При выборе модели смотрим на F1 метрику, т.к.:
1) устойчивее к дисбалансу классов чем accuracy. Ситуация с классом 5 (когда все оч плохо) может встречаться редко, но ее очень важно предсказывать. Если использовать accuracy, то можно получить высокие значения на большинстве классов, но не предсказать самые опасные. 
2) интегральная оценка дает равный вклад каждого класса в метрику (пропорционально частоте)

Важно не просто иметь высокий процент угадывания класса, но еще и точно угадывать редкие классы (например класс авария встретится редко но очень важно его отловить)

Лог эксперимента:

{"timestamp": "2026-05-29T23:09:42.854997", "rows": 1053970, "best_params": {"clf__n_estimators": 120, "clf__min_samples_split": 2, "clf__min_samples_leaf": 2, "clf__max_features": "sqrt", "clf__max_depth": 10, "clf__bootstrap": true}, "train_accuracy": 0.9323308538193686, "test_accuracy": 0.9303538051367686, "train_f1_macro": 0.9076681161451852, "test_f1_macro": 0.9056605302755936}

5. Тестирование ML-модели

1) Модель

Проверяется сам класс AirQualityPredictor:

- модель загружается;

- preprocess_features() корректно заменяет -1 и заполняет пропуски;

- predict() возвращает iaq_class, probabilities, recommendation;

- fit() реально обучает модель и сохраняет артефакты.

2) API Flask

Проверяются HTTP-эндпоинты:

- GET /status;

- POST /predict;

- POST /retrain;

3) Мониторинг

Проверяется, что система пишет артефакты:

- reports/train_report_*.txt и .json;

- monitoring/experiments.jsonl;

- monitoring/predictions.jsonl;

- monitoring/drift_*.csv.